| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА |  |  |

Институт информационных технологий

(наименование института, филиала)

Кафедра промышленной информатики

(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Теория конечных автоматов»

(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы: «Исследование и построение многотактных систем управления»

Студент группы ИВБО-11-19 Давлетбаева А.Р.                        ___________
				(учебная группа, фамилия, имя, отчество студента)			(подпись студента)

Руководитель курсовой работы: Чижиков В.И.                     ________________
						     (должность, звание, ученая степень)	                 (подпись руководителя)

Работа представлена к защите «___» _______________ 2020 г.

Допущен к защите «___» _______________ 2020 г.

Москва 2020 г.

| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА |  |  |

Институт информационных технологий

(наименование института, филиала)

Кафедра промышленной информатики

(наименование кафедры)

|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Заведующий кафедрой ПИ _________________ /Холопов В.А./ подпись ФИО |
|  | «___» ____________ 2020 г. |
| ЗАДАНИЕ |  |
| на выполнение курсовой работы по дисциплине «_________________________________» |  |

Студент __                                        _________________                Группа _                  ___

Тема «                                                                                                                    »

Исходные данные:                                                                                            _____________

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок представления к защите курсовой работы: до «___» ___________ 2020 г.

Задание на выполнение курсовой работы выдал ____________________ ( ) подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

«___» _______________ 2020 г.

Задание на курсовую работу получил __________________ (___________________)

подпись обучающегося	                       Ф.И.О. исполнителя

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	Проектная часть	6

2.1.	Построение тактограммы	6

2.2.	Проверка условия реализуемости тактограммы	6

2.3.	Построение таблицы включений	7

2.4.	Логические формулы включений и их упрощение	9

2.5.	Построение структурно-кинематической схемы автомата	12

2.6.	Временная диаграмма проверки БУ	15

Заключение	16

Список использованных источников	16

Аннотация

Объём данной курсовой работы составляет 16 страниц.  Работа состоит из двух основных разделов – теоретическая и проектная части. Работа также включает в себя графический материал – 10 рисунков и 6 использованных источников.

В данной курсовой работе представлены следующие разделы:

− Введение (в этом разделе производится теоретическое описание, необходимое для курсовой работы);

− Проектная часть работы (в этом разделе описываются цель работы и ход проделанной работы);

− Заключение (в этом разделе производится поведение итогов выполненной работы).

- ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является разработка и построение многотактной системы управления с путевым контролем или автоматом с памятью на основе метода таблиц включений с дальнейшей реализацией полученной системы управления на электроэлементах.

Схема автоматизации сборки распределительного вала двигателя автомобиля по заданному циклу имеет три исполняющих устройства ИУ (ИУ-1, ИУ-2, ИУ-3), полный цикл сборки включает в себя 6 тактов и предназначен для выполнения соответствующих технологических операций. Для заданного автомата строится структурно-кинематическая схема.

Исходным заданием для проектирования системы управления СУ автомата является принятое начальное положение ИУ и конкретное расположение поршней по варианту 3  (X2, X1, X3, X3,X1, X2) относительно ИУ. Согласно логическому уравнению строится тактограмма последовательной работы ИУ автомата, которая не связана с временными характеристиками такта, а зависит от временных характеристик реакции СУ – 𝛥𝑡. Каждому элементарному приводу на циклограмме соответствует горизонтальная строка, в которой проводятся линии снизу-вверх или, наоборот, по числу положений привода, фиксируемых конечными выключателями.

Сигналом в машинах-автоматах принято называть определённое значение физической величины, которое свидетельствует о положении исполнительного органа или о необходимом изменении его положения (входной и выходной сигналы). Часто достаточно иметь информацию лишь о начале и конце движения исполнительного органа. Таким образом сигнал может иметь 2 значения: одно из них равно 0, а другое 1. В логических механизмах 0 обозначает одно из устойчивых положений звена, а 1 – следующее положение.

Логические элементы обычно имеют один или несколько входов, на которые поступают входные сигналы (аргументы) xn, и только один выход, который дает выходной сигнал (функцию) f.

- Проектная часть

Построение тактограммы

По заданному логическому уравнению по варианту 3  (X2, X1, X3, X3,X1, X2) была построена тактограмма (рис.1). Каждый их трёх механизмов ИУ имеет два выключателя: один из них нажимается в нижнем (по тактограмме) положении исполнительного органа, другой – верхнем. В определённой строке происходит нарастание сигнала, если встречается входной сигнал Xn, и при сигнале  Xn идет спад сигнала. Если же какой-то сигнал не встречается, то его положение сохраняется в соответствии с предыдущим тактом. Начальное положение соответствует 0, а максимальное положение 1.

Рис.1 Тактограмма

Проверка условия реализуемости тактограммы

Реализуемой считается тактограмма, включающая в себя различные наборы входных сигналов в начале каждого из шести тактов движения.

Из нашей тактограммы видно, что в начале тактов 2 и 6 наборы входных сигналов совпали (x1=1, x2=0, x3=1), а также совпадение наборов входных сигналов произошло в начале тактов 3 и 5 (x1=0, x2=0, x3=1), т.е. тактограмма нереализуема ввиду того, что одна и та же комбинация сигналов должна вызывать различные движения исполнительных устройств: в начале второго такта осуществляется прямой ход ИУ-3, а в начале 6-ого – обратный ход ИУ-1.

Для того чтобы тактограмма стала реализуемой, необходимо избавиться от совпадающих наборов входных сигналов – введем дополнительный сигнал z от устройства «элемент памяти». Произведу включение памяти в начале первого такта движения, а выключение в конце четвертого. В итоге мы получим реализуемую тактограмму с различными наборами входных сигналов x1, x2, x3, z в начале каждого такта.

На рис.1 также представлен подсчёт весов до введения памяти z (видим для наборов входных сигналов в начале тактов 2 и 6 и 3 и 5 одинаковые численные значения 6 и 2 соответственно). Входному сигналу от устройства ИУ-1 присваивается вес 20=1, сигналу от ИУ-2 – вес 21=2, сигналу от ИУ-3 – вес 22=4, сигналу от элемента памяти – вес 23=8. Каждому набору сигналов соответствует число в десятичной системе счисления, являющееся суммой сигналов, умноженных на их веса. Веса же с памятью для каждого такта не имеют повторяющихся значений. Таким образом мы убедились в отсутствии совпадающих наборов входных сигналов после введения и включения элемента памяти.

Примененный способ определения реализуемости тактограммы по сравнению наборов входных сигналов от всех ИУ предполагает, что устройства для пуска механизмов «вперед» и «назад» являются односторонними, т.е. при снятии сигнала они переключаются в исходное положение под действием пружины. Возможно также применение двухсторонних устройств.

Построение таблицы включений

По тактограмме, представленной на рис.1, создается таблица включений (рис.2). Таблица включение отображает состояния входных сигналов от датчиков положения, дополнительных сигналов от ЭОС или элементов памяти и входных сигналов (X2, X1, X3, X3,X1, X2), где

- 𝑁t – номер такта (𝛥𝑡1 … 𝛥𝑡6 );

- 𝑁С-Н – номер состояния нереализуемой СУ (7, 5, 4, 0, 4, 5), который подсчитывается через весовую оценку основных входных сигналов;

- 𝑁С-Р – номер состояния для реализуемой системы управления (7, 15, 13, 12, 8, 0, 4, 5) подсчитывается через весовую оценку основных и дополнительных сигналов;

- 𝑥1; 𝑥2; 𝑥3 – основные входные сигналы, поступающие в СУ от датчиков положения ИУ;

- Z – дополнительный сигнал от ЭОС, который устраняет совпадающие такты;

- 𝑓z – сигнал на включение памяти;

- 𝑓z̅ – сигнал на отключение памяти.

Стоит сказать, что в таблице включений число логических тактов (промежутков времени, в течение которых не меняется состояние ни одного из логических элементов, включая элемент памяти) больше числа тактов движения.

Для тактограммы (рис.1) в начале второго такта движения сначала появляется комбинация сигналов от конечных выключателей (x1=0, x2=1, x3=1), вызывающая включение памяти, а уже затем появляется набор (x1=0, x2=1, x3=1, z=1). Выключение памяти производится в конце 4-ого такта, изменение комбинаций производится аналогично. Логические такты и наборы входных сигналов в этих тактах обозначены теми же числами, что и такты движения, с прибавлением букв «а» и «б» для тех тактов, в начале которых включается или выключается память.

Верхняя часть таблицы включения дублирует входные сигналы, указанные ранее при определении реализуемости тактограммы. Нижняя часть таблицы содержит сигналы на включение fz и выключение fz  элемента памяти, а также выходные сигналы к движению исполнительных органов механизмов ИУ-1, ИУ-2, ИУ-3. Сигналы работы обозначены через f1 , f2 , f3 и обратные им по действию f 1  , f 2  , f 3  . Заполнение этой части таблицы состоит в проведении сплошных линий для каждой функции в рабочих состояниях, пунктирных – в безразличных и оставлении пустых клеток – в запрещенных состояниях. Вместо сплошных линий используем 1, вместо пунктирных – знак ~, вместо пустых клеток – 0.

Рис.2 Таблица включений

Безразличные состояния – это те состояния, следующие за рабочими, при которых может повторяться либо не повторяться сигнал на выполнение действия, соответствующего данной функции. Все устройства включения и выключения памяти, а также для пуска механизмов прямого и обратного хода являются двухсторонними, т.е. не переключаются при снятии сигнала.

Логические формулы включений и их упрощение

Согласно таблице включений (рис.2) получены логические уравнения в алгебраической форме записи, определяющие работу исполнительных устройств (ИУ) автомата. Воспользуемся таблицей истинности всех состояний для выходных сигналов СУ (рис.3).

Рис.3 Состояния выходов СУ

| 𝑓1 = 𝑥1∙ 𝑥̅2 ∙𝑥3∙Z | 𝑓1 = 𝑥̅1∙𝑥̅2 ∙𝑥3∙ Z̅ |
| --- | --- |
| 𝑓2 = 𝑥1∙𝑥2 ∙𝑥3∙Z̅ | f 2 = 𝑥1∙ 𝑥̅2 ∙𝑥3 ∙Z̅ |
| 𝑓3 = 𝑥̅1∙ 𝑥̅2 ∙𝑥3∙Z | f 3 = 𝑥̅1∙𝑥̅2 ∙𝑥̅3∙ Z̅ |
| 𝑓z = 𝑥1∙ 𝑥2 ∙𝑥3∙ Z | f z = 𝑥̅1∙ 𝑥̅2 ∙𝑥̅3∙ Z̅ |

Формула включения, составленная по значениям всех входных сигналов в рабочем состоянии, дает достаточные условия для включения данного устройства. Но в некоторых случаях эти условия не являются необходимыми. Применение способов упрощения двоичных функций позволяет исключить из формулы те сигналы, которые не являются необходимыми, и тем самым упростить формулы. Минимизация логических уравнений в общем виде производится любым способом (по таблице включений, методом Блека, при помощи матриц Карно).

Произведём минимизацию при помощи матриц Карно:

- Правильно определим обязательное состояние для выходного

сигнала СУ (как правило, оно одно), безразличные и запрещенные состояния и обозначить их соответственно 1, ~, 0

- Правильно сгруппируем контуры максимальных подкубов в

матрице Карно, учитывая обязательно наличие в контуре «1», т.е. обязательного состояния для соответствующего выходного сигнала СУ.

- Учтем, что клетки с безразличными состояниями входят в выделенный подкуб на правах «условных» единиц и не могут самостоятельно группироваться в контур.

Матрицы Карно представлены на следующих рисунках (рис. 5, рис.6, рис.7 и рис.8):

Рис.4 Минимизация с помощью матриц Карно функций 𝑓z и 𝑓z̅

| 𝑓z = 𝑥1 ∙𝑥3 ∙ Z | 𝑓z̅ = 𝑥̅1 ∙ 𝑥̅2 ∙ Z̅ |
| --- | --- |

Рис.5 Минимизация с помощью матриц Карно функций 𝑓1 ,  f 1

| 𝑓1 = 𝑥̅2 ∙ 𝑥3 ∙ Z | f 1 = 𝑥̅2 ∙ 𝑥3 ∙ Z̅ |
| --- | --- |

Рис.6 Минимизация с помощью матриц Карно функций 𝑓2 ,  f 2

| 𝑓2 = 𝑥1 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 | f 2 = 𝑥1 ∙ 𝑥̅2 ∙ 𝑥3 ∙ Z̅ |
| --- | --- |

| Рис.7 Минимизация с помощью матриц Карно функций 𝑓3 , f 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 𝑓3 = 𝑥̅1 ∙ 𝑥̅2 ∙ Z | f 3 = 𝑥̅1 ∙ 𝑥̅2 ∙ Z̅ |

Почти все минимизированные формулы включения не содержат входные сигналы от того механизма или элемента памяти, для которого составляется формула.

Построение структурно-кинематической схемы автомата

По проделанной работе, согласно тактограмме (рис.1) и минимизированным формулам включения проведем синтез схемы системы управления на логических элементах заданного типа. Имеем три пневматических механизма ИУ-1, ИУ-2, ИУ-3, поршни которых соединены с исполнительными органами и движутся в соответствии с тактограммой. Каждый механизм состоит из пневмоцилиндра и четырехлинейного двухпозиционного распределителя. Первая линия распределителя соединена с правой полостью пневмоцилиндра, вторая – с левой полостью, третья – с источником сжатого воздуха и четвертая – с атмосферой. В указанной на рис.7 позиции сжатый воздух поступает в правую полость пневмоцилиндра, и поршень занимает крайнее левое (по тактограмме - нижнее) положение. В другой позиции сжатый воздух поступает в левую полость пневмоцилиндра и, следовательно, перемещение подвижной части распределителя справа налево вызывает движение поршня вправо. Это перемещение происходит под действием сжатого воздуха при поступлении в распределитель пневматического сигнала, который для механизма ИУ-1 (М1) обозначен через 𝑓1 (ИУ-1 вперед). Обратное перемещение происходит при поступлении сигнала  f 1   (ИУ-1 назад) с противоположной стороны.

Для механизмов ИУ-2 (М2) и ИУ-3 (М3) сигналы, вызывающие движение поршня, обозначены через 𝑓2 (ИУ-2 вперед),   f 2   (ИУ-2 назад) и 𝑓3 (ИУ-3 вперед), f 3  (ИУ-3 назад). Эти сигналы, как и сигналы и сигналы 𝑓1 ,   f 1  , являются выходными сигналами блока управления (Б.У). Входными сигналами для блока управления служат сигналы от конечных выключателей, на которые нажимают штоки поршней в конечных положениях. Сигналы от левых выключателей обозначены через 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, а от правых – через 𝑥̅1, 𝑥̅2, 𝑥̅3 (когда один выключатель нажат, другой не нажат). Конечные выключатели в системах управления машин-автоматов служат логическими элементами повторения (выключатель нажат – есть сигнал, не нажат – нет сигнала). В рассматриваемой системе выключатель должен преобразовывать перемещение твердого тела в пневматический сигнал, поэтому он выполняется как трехлинейный двухпозиционный распределитель.

В системах управления с памятью должны быть ещё сигналы памяти для возможности различения совпадающих наборов входных сигналов. Для подачи этих сигналов служит элемент памяти (П), выполненный в виде двухпозиционного четырехлинейного распределителя. Первая линия (верхняя правая) этого распределителя дает сигнал памяти z, вторая – инверсионный сигнал z , третья – соединена с атмосферой и четвертая – с источником сжатого воздуха. Позиция, при которой z=1 и z=0, соответствует включенной памяти, позиция z=0 и z=1 – выключенной памяти. Сигнал на включение памяти 𝑓z, сигнал на выключение - 𝑓z̅. На рис.7 элемент памяти показан выключенным, так как поршни механизмов показаны в крайних левых положениях, что соответствует логическому такту 1, в котором память выключена.

К верхней стороне Б.У. подходят входы, а к нижней – выходы. После изображения входов и выходов их надо соединить согласно формулам включения, по возможности используя логические элементы (рис.8).

Рис.8 Структурно-кинематическая схема

Моделирование схемы БУ производим в САПР QUARTUS II фирмы

ALTERA, изучаемой на курсе Архитектура ВМ и систем.

Рис.9 Принципиальная схема БУ

Временная диаграмма проверки БУ

После моделирования принципиальной схемы БУ производим в САПР QUARTUS II создание University Program VWF, временной диаграммы для проверки полученной таблицы включений. Временная диаграмма БУ идентична таблице включений (рис.2). Работа выполнена верно.

Рис.10 Временная диаграмма БУ

Заключение

В ходе данной курсовой работы была разработана и построена многотактная система управления с путевым контролем или автоматом с памятью на основе метода таблиц включений.

Список использованных источников

- Цыпленков В.Н. Исследование и построение многотактных СУ на герконах. М.: ВЗМИ, 1981.

- Султан-заде Н.М. и др. Программное управление станками. М.: ВЗМИ, 1984.

- Султан-заде Н.М., Щеголева А.П. Теория дискретных автоматов. М.: ВЗМИ, 1984.

- Н.И. Левитский Теория механизмов и машин 1990.

- Л.В. Казанцева, Н.А. Смирнов «СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ» методическое пособие по выполнению лабораторных работ, 2019.

- Автоматика и телемеханика железных дорог России. Техника, технология, сертификация : сб. научн. трудов / ред. Вл. В. Сапожников. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011.